秀山土家族苗族自治县医院采购

询价采购文件

项目编号：xsmn 20211123002

采购编号：xsmn20211123002

项目名称：秀山自治县人民医院核酸检测能力提升配套检测设备及耗材采购（分包二）

采   购   人：秀山自治县人民医院

2021年11月

第一章  项目邀请书

根据《秀山财政发〔2020〕10号》《渝财采购〔2020〕1号》《财办库〔2020〕23号》《秀山卫文〔2021〕84号》等文件精神及2021年11月3日“秀山县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部第12次指挥长办公会议”精神，为了尽快完成提升我院核酸检测能力的任务，现我院（秀山土家族苗族自治县人民医院）对核酸检测能力提升配套检测设备及耗材采购（分包二）项目实施询价采购。欢迎具有相关资质的供应商参与竞争。

一、采购项目内容

| 序号 | 招标产品名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单道微量可调加样器 | 2 | 套 | 8875 | 17750 | 设备 |
| 2 | 8通道排枪 | 4 | 把 | 9500 | 38000 | 设备 |
| 3 | 高速离心机 | 1 | 台 | 30000 | 30000 | 设备 |
| 4 | 8联管和/或96孔板离心机 | 3 | 台 | 12200 | 36600 | 设备 |
| 5 | 单管掌式离心机 | 1 | 台 | 4750 | 4750 | 设备 |
| 6 | 多管旋涡混合仪 | 2 | 台 | 16000 | 32000 | 设备 |
| 7 | UPS电源 | 6 | 台 | 11500 | 69000 | 设备 |
| 8 | 灭活用温箱 | 2 | 台 | 1600 | 3200 | 设备 |
| 9 | 冷藏冷柜箱 | 2 | 台 | 11700 | 23400 | 设备 |
| 10 | -20度冰箱 | 2 | 台 | 12000 | 24000 | 设备 |
| 11 | 2-8度冰箱 | 7 | 台 | 25690 | 179830 | 设备 |
| 12 | 可移动紫外灯 | 8 | 台 | 570 | 4560 | 设备 |
| 13 | 高压灭菌器 | 3 | 台 | 25000 | 75000 | 设备 |
| 14 | 空气消毒机 | 4 | 台 | 7000 | 28000 | 设备 |
| 15 | 全自动核酸检测仪 | 1 | 台 | 1600000 | 1600000 | 设备 |
| 设备类合计：2166090元 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 加样枪枪头（袋装） | 1000000 | 支 | 0.17 | 170000 | 加样枪配套耗材 |
| 17 | 加样枪枪头（盒装） | 1600000 | 支 | 0.45 | 720000 | 加样枪配套耗材 |
| 18 | 试管架 | 100 | 个 | 0 | 0 | 赠送 |
| 耗材类合计：890000元 |  |  |  |  |  |  |
| 总合计：3056090元 |  |  |  |  |  |  |

项目编号：xsmn 20211123002

采购编号：xsmn20211123002

项目名称：秀山自治县人民医院核酸检测能力提升配套检测设备及耗材采购（分包二）

最高限价：305.609万元

二、采购有关说明

（一）询价采购文件获取时间：2021年11月17日-2021年11月22日， 询价采购文件为电子稿。

（二）询价采购文件售价：免费获取

（三）递交报价文件时间、地点：2021年11月23日08:30时至09:00时（北京时间，逾时或不符合规定的报价文件恕不受理），地点：秀山自治县人民医院行政楼三楼会议室。

（四）开标时间：2021年11月23日上午9点，地点：秀山县人民医院行政楼3楼会议室。

三、采购保证金：本项目不作要求。

四、联系方式

（一）采购单位：

名称：秀山土家族苗族自治县医院

联系人：敖浩清 023-76683530

第二章  报价须知

一、总体要求

参与竞争的报价人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》有关规定。

报价人为准备和进行投标所发生的费用一律自理。

本次采购所涉及金额均为人民币。

遇不可抗力因素，秀山土家族苗族自治县医院有权对采购内容、时间、地点进行变更，并发布公告。

二、报价资质

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特殊资格条件（要求）：

1.具有医疗器械经营许可证；

2.所投标产品具有相关医疗器械注册证。

三、采购文件

（一）采购文件的组成：

项目邀请书；报价须知；项目技术、数量要求；项目商务要求；评审方法、无效报价条款和废标条款；报价文件格式等。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）采购文件的修改

在报价截止时间前，我院对采购文件作出的修改及补充，是采购文件不可分割的部分。

四、报价文件

（一）报价文件应按采购文件规定的内容和格式编制并提交，报价文件由资格证明部分、报价部分及报价人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。其中，资格证明部分包括：报价承诺函；法定代表人身份证明书（附身份证复印件）；法定代表人授权委托书（附身份证复印件）；诚信声明；报价人营业执照（副本）复印件；税务登记证（副本）复印件；中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件；询价采购文件“第二章 报价须知”中“二、报价资质”中“（二）特殊资格条件（要求）”中所涉及需要的相关证明材料；询价采购文件中第三章的响应情况；询价采购文件中第四章的响应情况；询价采购文件中所需的其他文件资料和承诺。报价部分包括：报价函；分项报价明细表；其他优惠条款。

（二）报价文件的标准格式、份数和签署

1.资格证明部分和报价部分应分开装订单独制定成册，各一式三份，其中正本一份，副本二份（在每份报价文件封面的右上角要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准）。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.报价文件正本应由法定代表人或授权代表人逐页签字或盖公章（如双面打印的报价文件只需一面签字或盖章），其中规定格式的文件应当按要求签字和加盖报价人公章。

（三）报价文件的密封和标记

1.报价文件应用密封袋密封，分别标明“资格证明部分”袋和“报价部分”袋。

2.资格证明部分装入“资格证明部分”袋，密封并在袋上加盖公章。

3.报价部分装入“报价部分”袋，密封并在袋上加盖公章。

五、报价文件的迟交、更改、撤回

（一）我院将拒绝接收在报价截止时间后递交的报价文件。

（二）报价人在报价截止时间前，可以对报价文件进行补充或修改，并同样按采购文件规定的要求进行编制、密封、签署、标记、递交。报价人在开标前可以撤回报价文件，报价截止时间后，不得撤回报价文件。

六、开标

（一）开标会议在项目邀请书规定的时间、地点公开进行，各报价人参加人员1-3名，其中必须有1名是报价人的法人代表或授权代表人。

（二）开标会议由采购人组织，邀请审计、财务科等部门参加并全程监督。

七、评标

（一）评标原则

1.本次评标实行公开、公平、公正、保密的原则。

2.评标在秀山自治县人民医院审计、监察等部门全程监督下进行。

3.评标严格按照询价采购文件的要求和条件进行。

（二）评标依据：

以《中华人民共和国政府采购法》和询价采购文件等为依据。

八、定标

询价小组根据合格报价人的报价从低到高排序，推荐排名前三的报价人为成交候选人（若报价相等，以业绩多的优先；业绩也相等，以注册资本金高的优先；若以上都相等，由采购人确定）。

采购人按照询价小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商。若该成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，排名其后第一位的成交候选人且报价不高于原成交供应商所报总价5%的，采购人可以确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交供应商，并按以上程序履行成交程序，以此类推（在成交候选供应商内确定），否则应重新组织询价采购。

采购人及我院有权对成交供应商的资质、财务、技术、管理、实施能力及信誉等进行复审，确定其是否能圆满地履行合同。若在审查期内，发现其有不良记录、弄虚作假、挂靠、不符合询价采购文件规定要求的，将取消其成交资格，我院将对排名其后的第一位成交候选供应商作出类似的审查，以此类推（在成交候选供应商内确定）。

九、采购结果通知

（一）评标结束后，采购结果立即公布。公示三个工作日内，若无未成交报价人对采购结果提出质疑，我院将以书面形式发出《成交通知书》。

（二）成交人凭《成交通知书》与采购人签订合同，《成交通知书》对采购人和成交人都具有法律效力。采购人改变成交结果或者成交人放弃成交的都应承担法律责任。

（三）成交人无权向他人转让成交项目。

十、交易服务费

本项目不作要求。

十一、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到报价人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）质疑答复方式

采购代理机构将在重庆市政府采购网上对质疑答复内容进行公告。

（四）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对采购文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知报价人补充材料。报价人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（五）投诉

1.报价人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

十二、签订合同

（一）成交人自收到《成交通知书》之日起五个工作日内与采购人签订合同。

（二）询价采购文件、成交人的报价文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。成交人应按照合同约定履行义务，完成成交项目。

十三、此次采购属于交钥匙项目，报价仅采用人民币综合报价，同一个报价供应商、同一种货物仅允许提供一个报价。所报价格应包括货物费及运输、安装、培训、税金等所有费用。

- 项目技术要求

1、单道微量可调加样器技术参数

1、卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g

2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

3、采用Perfect Piston系统等高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

4、高精度：比如移取2.5μl体积时，不准确度不大于1.4%，不精确度不大于0.7%

5、内置RFID等 数据芯片，可实现读取功能，可读取数据进行追踪

6、包含0.5－10μl，10－100μl，20－200μl，100－1000μll量程，全面满足不同应用需求

2、8道移液器技术参数

1、卓越人体工程学设计，重量轻，可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

2、新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

3、采用Perfect Piston系统等高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

4、具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本

5、内置RFID 等数据芯片，可实现读取功能，可读取数据进行追踪

- 规格数量0.5－10μl，两把；10－100μl， 两把

3、高速离心机技术参数

- 交流变频电机直接驱动，高精度，低噪音，使用寿命长。

- 进口高效能无氟制冷系统，温控精准，无环境污染。

- 微机控制，彩色大屏幕显示，程序可编可存，转速，离心力，时间可同时显示。

- 三级阻尼减震，≥10种升降速曲线，≥30种自由程序可变可存,可满足不同实验需求。

- 设有超速、超温，电子安全门锁等多级保护功能，确保人机安全。

- 最大转速　    ≥21000r/min

- 最大离心力    ≥29140×g

- 最大容量      ≥4×100ml

- 定时范围      0～59h99min

- 整机噪音      <58dB

- 转速精度      ±20r/min

4、8联管或96孔板离心机技术参数

- 微机控制，交流变频电机驱动，转速精度高，噪音低，使用寿命长。

- 数字显示，程序可编可存，用户可任意调整参数。

- 设有电子门锁，超速，故障自动诊断功能等多重保护，确保人机安全。

- 可选配多种不同的转子，满足不同领域，不同实验需求。（可根据不同实验定做0.5ml-250ml适配器）

- 最高转速   ≥5500r/min

- 最大容量   ≥4×250ml

- 最大离心力 ≥5470×g

- 定时范围   0-59h99min

- 转速精度   ±20r/min

- 整机噪音   <58dB

5、单管掌式离心机技术参数

1、提供≥两个转子，可快速拆卸，易于更换，无需工具

2、独特的气流导向，保持样品低温水平，保护温度敏感样品

3、快速制动,刹车系统是电子控制，一旦盖子打开,刹车系统被激活，转子就会快速地而不破坏样品

4、容量：8×1.5/2.0ml离心管转子，4×八排管/32×0.2mlPCR管转子

5、最大速率：≥6000 RPM

6、最大离心力：≥2000 X G

6、多管漩涡混合仪技术参数

1、震荡方式：圆周振荡

2、周转直径≥4mm

3、最大载重(含夹具): ≥2kg

4、转速范围: 0- 2200 rpm，无级调速

5、可选配最大振荡70个1.5ml离心管夹具，或8个50 ml 离心管

6、保护等级: IP 21

7、UPS电源技术参数

1、额定容量：10KVA/8KW

2、输入配线：单相二线+地线

3、输入电压：176VAC～276VAC

4、输入频率：46Hz～54Hz

5、输出电压：220±3%VAC

6、输出频率：与输入同步（市电模式），50Hz±0.2%Hz（电池模式）

8、灭活用温箱技术参数

1、电压220V

2、最高工作温度：≥300℃

3、调温范围：10-300℃

4、恒温灵敏度：≤±1℃

5、最高温度时温差：≤±9℃

9、医用冷藏冷冻箱技术参数

1、有效容积：总有效容积≥280L。冷藏室容积≥185L，且冷冻室容积≥95L；

2、温度控制：微电脑控制，LED显示，冷藏采用风冷系统。冷藏室2～8℃可调；冷冻室-20～-30℃可调。冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度；

3、安全系统：可实现高低温报警、传感器故障报警，断电报警；声音、灯光等≥两种报警方式；

4、配置USB接口，温度数据自动保存≥10年以上，方便查询历史记录。

- 内风机:国际知名品牌风机，保证箱内温度均匀性；

- 压缩机: 国际知名品牌压缩机，保证性能稳定；

- 均匀性：冷藏室±3℃，冷冻室±3℃，冷藏室设有内风机，保证温度均匀性；

- 内部照明灯：采用LED照明灯，节能省电，方便观察样本；

- 安全设计：两个门体分别带锁扣,每个锁扣双锁鼻均可加双挂锁，满足安全要求；

- -20℃冰箱技术参数

- 有效容积：≥262升，外部容积：≥（宽*深*高）mm：657×685×1665；立式。

- 温度控制：微电脑控制，箱内温度-10～-25℃可调；LED温度数字显示，便于远距离观察；超温报警，断电记忆.

- 安全报警系统：≥两种报警方式（声音蜂鸣报警、红光亮报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警;开机延时保护功能。

4、外箱材料：采用冷轧钢板等；蒸发器直接作为搁物架，制冷速度更快。

5、内胆材料：采用PS吸附内胆等，永不生锈。

6、制冷剂：无氟环保制冷剂R404a

7、压缩机：采用进口压缩机

8. 风机：采用进口冷凝风机

9、门锁设计：门锁设计,储藏物品更安全。

10、开机延时功能：能防止停电后来电，所有的电器同时开启时，电流量过高，造成机器损害。

11、2-8℃ 冰箱技术参数

1、容积：≥890升；

2、立式对开门，双层钢化电加热玻璃门，32℃环温，85%Rh湿度下无凝露。

3、温度控制：微电脑控制，数字显示箱内温度，使箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内，调整增量为0.1℃；

4、安全系统：超温报警、传感器故障报警、超湿报警、断电报警和开门报警；≥两种报警方式：蜂鸣器报警和灯光闪烁报警。配有远程报警接口。

5、冷凝水自动蒸发，无需人工操作

6、配备4个万向脚轮、2个止动底脚，移动方便，固定可靠。

7、每个门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁，并配有挂锁锁孔，保证存储物品的安全。

8、进口压缩机，品质保障，性能稳定。

9、进口蒸发风机3个，进口冷凝风机2个，保证产品部件的质量和整机可靠性

10、每台机器配有性能验证报告，专业实验室验证，性能可靠保证。

11、箱内照明LED灯设计，高亮节能。

12、产品配有1个测试孔，方便用户对箱内温湿度进行监测。

13、门体随意角度自关门设计，防止用户忘记关门；

12、可移动紫外灯技术参数

1、电源电压：220v+/-10% 50HZ，

2、灯管可调整角度：0-180度，

3、紫外线灯管功率：30W*2，

4、消毒时间自控范围：0-120分钟使用

5、辐射紫外线波长：253.7NM，

6、紫外线辐射度：214U W/CM2，

7、镇流器：电感镇流器，

8、车体重量：≤9KG，

9、产品功能：消毒、灭菌

10、消毒范围：≥40㎡以内

13、高压灭菌锅技术参数

1、容积≥80升

2、灭菌器主体：主体设计8年≥（16000次灭菌循环），内腔为SUS304不锈钢。

3、安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

4、主控制系统：采用微电脑控制技术，液晶显示屏，屏幕尺寸≥3英寸，感应键操作，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能

5、开门方式：具有安全连锁装置，平移开门。

6、排汽及排水：具有强冷凝系统排汽，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排，防止气溶胶的产生。

7、程序选择：设备具有器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序，自定义程序可储存≥100个不同参数的程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护，并且全程无蒸汽外排。

8、保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～134℃；保温时间可设定范围0～160时

9、固体琼脂熔解功能 "可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围60～100℃；熔解时间可设定范围0～9999分

10、特种设备证件：设备生产厂家需具有ASME认证，提供复印件加盖生产单位鲜章

14、空气消毒机技术参数

1、工作电源: 220V±22V  50Hz±1Hz  最大输入功率（W）：190

2、安装方式：壁挂式安装

3、设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态

4、紫外线灯管寿命（h）≥5000

5.、该消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90μw/ cm2，达到合格要求

6、设备持续工作2小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%达到消毒合格要求

7、消毒功能：具有手动消毒、程控消毒、自动消毒；具有手动消毒设置、程控消毒设置

8、臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/m3

9、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作。

10、消毒因子：波长253.7nm的紫外线。

11、适用体积（m³）：≥100；循环风量（m³/h）：≥1000

12、负氧离子发生器：3*106个/cm3

13、噪声（dB）：≤55

15、全自动核酸检测仪技术参数

1、功能：全自动核酸提取纯化、荧光扩增以及结果分析

2、样本类型：血清、血浆、全血、痰液、拭子等

3、工作原理：磁珠法进性核酸提取及纯化，实时荧光定量PCR仪器进性检测

4、样本通量：一次性最大上样量为60+5，可以循环上量

5、检测时间：RNA检测时间为≤100min，DNA检测时间为≤70min

6、检测模式：支持样本独立检测，随来随检，支持急诊检测模式；提纯扩增一体化

7、磁珠回收率：>95%

8、移液模式：气动移液

9、移液精度：10ul≤4%，100ul≤2%

10、同时分析数：不少于20个项目

11、试剂位：≥20个试剂位，支持在线更换

12、冷藏试剂位：2~8℃

13、防污染措施：双独立外排系统、智能紫外消杀、多重防滴落措施、单独特殊设计的反应仓、橡胶塞物理密封、石蜡油封闭、废物分区处理

14、扩增模块：≥41个独立的扩增位

15、荧光通道数：4色荧光

16、升温速率：最大升温速率≥6℃/S

17、最大降温速率：≥4℃/S

18、温控精度：≤0.2℃

19、试剂储存：≥20个2~8℃试剂储存位

20、通讯系统：自动化条码扫描仪可全自动扫描样本加载仓、 枪头、提取试剂和扩增试剂的条码

16、加样枪抢头技术参数（袋装）

1、10μL滤芯，袋装吸头，无色，50000支

2、200μL（1-200ul）滤芯，袋装吸头，无色，400000支

3、200μL加长滤芯，袋装吸头，无色，500000支

4、1000μL滤芯，袋装吸头，蓝色，50000支

17、加样枪抢头技术参数（盒装）

1、10μL滤芯，盒装灭菌吸头，无色，350000支

2、200μL（1-200ul）滤芯，盒装灭菌吸头，无色，700000支

3、200μL加长滤芯，盒装灭菌吸头，无色，500000支

4、1000μL滤芯，盒装灭菌吸头，蓝色，50000支

18、试管夹

PVC材质，50孔，随机赠送

备注：以上参数不能偏离。

第四章 项目商务要求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：签订合同之日起20个工作日内全部安装调试到位：由于该项目属于疫情防控紧急采购项目，如未按时交付设备所造成的一切后果由中标人承担。

（二）交货地点：秀山土家族苗族自治县医院指定地点。

（三）验收方式

验收按照国家最新标准和行业规范及询价采购文件要求进行验收，具体要求如下：

1.验收由采购人牵头，会同秀山自治县医院工作人员，组织相关专家共同验收；

2.验收时对所有的货物进行验收；

3.验收须作验收记录，对验收合格的内容，参加验收的人员应在验收记录上签字确认；

4.如验收达不到规定要求，对采购人造成一定影响，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

二、质量保证

（一）产品质量保证内容

1.供应商提供的所有货物及备件必须为原厂全新正品，应符合国家技术规范和质量检测标准。凡属国家强制性检验产品，应具有3C质量认证（签订合同时提供复印件）。

2.投标人应明确承诺：质保期从验收合格之日起计算，单道微量可调加样器及8通道排枪质保期为1年（注：加样枪属于强检产品，一年一检），其他设备类产品质保期为三年。

3.供应商报价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

5.供应商报价产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在报价文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- （1）电话咨询

- 中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

- （2）现场响应

- 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

- （3）技术升级

- 在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

- 2、质保期外服务要求

- （1）质量保证期过后，要求供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

- （2）质量保证期过后，采购人按需求来要求原供应商和制造商提供售后服务，供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

- （三）备品备件及易损件

- 中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

- 三、付款方式

采购合同签订后10个工作日内支付全部合同金额的30％，设备安装验收合格后凭采购合同、验收报告、乙方出具的合规合法发票10个工作日内支付全部合同金额余下的70％。

四、质保金及形式

（一）质保金形式：银行转账或现金。

（二）金额：采购项目内容备注项所有“设备”中标金额的3%。（配套耗材无质保期要求）

（三）提交方式：中标人应在中标公示结束当日起5个工作日内、合同签订之前向招标人提交质保金

（四）退还方式：待质保期满后30个工作日内无息全额退还

- 四、知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、培训

- 供应商对其提供的产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

六、安装调试

（一）报价人的报价为综合报价，包括产品的旧磅撤出、货物价钱、税金、运输费、安装、人工费、辅材、合理利润等一切费用。产品安装、调试所需的器材等由成交供应商提供，使用单位不再另外支付。

（二）成交供应商自行实地勘察安装现场，进场时自行与使用单位协商有关具体事宜，若发生费用，由供应商承担。

（三）安装现场必须做到科学管理、文明安装，成交供应商与使用单位密切配合，具体事宜由供应商与使用单位共同协商解决。

- 七、其他

（一）报价人必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五章  评审方法、无效报价条款和废标条款

- 一、评审方法

（一）评审方法定义

本项目采用最低评审价法进行评审。最低评审价法，是指以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交候选人或者成交人的评审方法。

（二）评审程序

评审工作由秀山自治县医院负责组织，具体评审事务由秀山自治县医院依法组建的询价小组负责。询价小组成员应符合招标评标的相应规定；与报价人有利益关系的人员、报价单位的人员、报价人直接主管部门的人员不得进入询价小组和参与评审工作。

询价小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任询价小组组长，并由组长牵头组织该项目评审工作。询价小组按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性检查。依据法律法规和采购文件等的规定，对报价文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定报价人是否具备报价资格。具体要求见下表：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人有效的法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件、税务登记证（副本）复印件及组织机构代码证复印件（注：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证、组织机构代码证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 报价人提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 特殊资格条件（要求） |  | 询价采购文件“第二章 报价须知”中“二、报价资质”中“（二）特殊资格条件（要求）”中所涉及需要的相关证明材料复印件 |
| 3 | 采购保证金 |  | 符合本采购文件第一章规定 |

2.符合性检查。对报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体要求见下表：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 报价文件签署 | 报价文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式。 |
|  |  | 报价方案 | 只能有一个方案报价。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 采购保证金 | 按时、足额缴纳采购保证金（若有该要求）。 |
| 2 | 完整性审查 | 报价文件份数 | 报价文件正本、副本数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 报价文件内容 | 报价文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 质量技术 | 满足询价采购文件规定的要求。 |
|  |  | 完成期限 | 满足询价采购文件规定的要求。 |
|  |  | 售后服务 | 满足询价采购文件规定的要求。 |
|  |  | 其他 | 见采购文件无效报价或废标条款的规定。 |

3.澄清有关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组成员签字）要求报价人作出必要澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

询价小组对报价进行算术性复核，并对有算术上的和累加运算上的差错给予算术性修正，若大写和小写表示的金额有差异，以大写为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。按以上方法进行算术性修正时，应取得报价人同意，并确认修正后的最终报价，如果报价人拒绝确认，则其报价文件将不予评审，并没收其保证金。

4.比较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查都合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐成交候选供应商名单。按合格供应商的报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。询价小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该报价人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、无效报价条款

询价小组评审时，报价人或其报价文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

（一）报价人未按询价文件规定缴纳报价保证金的；

（二）报价人不具备询价文件规定的资格要求的；

（三）报价人超出营业范围报价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时报价的；

（五）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该合同包报价的，评标中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，其他供应商为无效报价。

（六）同一合同包的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价，否则委托代理商的报价为无效报价。

（七）报价文件未按照采购文件第六章询价采购文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）报价文件出现多个报价方案或报价的；

（九）报价超出询价文件规定的最高限价；

（十）报价产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）未按照询价采购文件要求进行密封的；

（十二）报价文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

三、废标条款

询价小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

（四）符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第六章  报价文件（格式）

“报价文件”袋封面格式

报价文件

资格证明部分/报价部分

项目编号：

项目名称：

报价人全称：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权代理人：                    （签字或盖章）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

正本(副本)

报价文件

（资格证明部分）

项目编号：

项目名称：

报价人全称：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权代理人：                    （签字或盖章）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

一、报价承诺函

秀山土家族苗族自治县医院：

我方收到项目编号为          ，项目名称为              的询价采购文件。经详细研究，决定参加该项目的竞争，并作若下承诺：

1．完全理解询价采购文件的一切规定和要求。

2．若成交，我方将按照询价采购文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务，按时竣工。如果在合同执行过程中，发现货物质量有问题，我方一定尽快整改，并承担相应的经济责任。

3．在整个报价过程中，我方若有违规行为，贵方可按询价采购文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4．若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

报价人（公章）

地址：

电话：                      传真：

网址：                      邮编：

联系人：

年    月    日

二、法定代表人身份证明书

兹证明___________（法定代表人姓名）性别      年龄      ，职务            为我单位法定代表人。

单位地址：

特此证明

单位（盖章）：

时间：

附：法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书

兹委托我单位_______________（被授权人姓名）为法定代表人授权代表，参加由秀山自治县医院组织的_____________________项目采购活动，并全权代表我单位参加处理采购活动及洽谈签订合同的一切事宜。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人：____________（签字）

日期：  年  月  日       单位（盖章）：__________

—————————————————————————

附：法定代表人授权代表情况（附身份证复印件）

姓名           性别_____年龄_______ 职务

电话

四、诚信声明

采购项目名称：

致：秀山自治县医院：

（报价人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明

（报价人公章）

年   月   日

五、资格证明

1、营业执照（副本）

2、税务登记证（副本）

3、中华人民共和国组织机构代码证（副本）

4、询价采购文件“第二章 报价须知”中“二、报价资质”中“（二）特殊资格条件（要求）”中所涉及需要的相关证明材料

注：上述1-4项为复印件加盖公章。

六、询价采购文件中第三章的响应情况

（格式自定）

七、询价采购文件中第四章的响应情况

（格式自定）

八、询价采购文件中所需的其他文件资料和承诺

（格式自定）

正本(副本)

报价文件

（报价部分）

项目编号：

项目名称：

报价人全称：                          （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权代理人：                    （签字或盖章）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

一、报价函

秀山土家族苗族自治县医院：

我方收到项目编号为          ，项目名称为              的询价采购文件。经详细研究，决定参加该项目的竞争。

1. 愿意按照询价采购文件中的一切要求，实行综合总价包干，报价总价为人民币大写：                             ，人民币小写：               。

2. 我方现提交的报价文件为：正本一份，副本二份。

3. 如果我方的报价文件被接受，我方将履行询价采购文件中规定的各项要求和我方报价文件中的各项承诺，按合同约定条款承担我方的责任。

4. 我方愿意提供完全响应秀山土家族苗族自治县医院在询价采购文件中所提出的要求的所有资料，并对其真实性负责；如果我方无法提供询价采购文件规定的全部资料，你方可以将我方视为未能完全响应采购文件而作无效报报价处理。

5. 我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

6. 我方同意按询价采购文件规定格式，缴纳保证金。

报价人（公章）

年   月   日

二、分项报价明细表

（格式自制，根据本项目采购清单表制作）

三、其他优惠条款

（格式自定）